浙江东方职业技术学院

采 购 文 件

项目编号：ZJDF-S-2019017XJ

项目名称：消防设施维保服务项目

采购方式：询价

采购单位:浙江东方职业技术学院

2019年9月

目    录

第一部分  询价邀请函…………………………………………………………………………1

第二部分  报价供应商须知……………………………………………………………………3

一、说明…………………………………………………………………………………………3

二、采购文件……………………………………………………………………………………3

三、报价文件的编制……………………………………………………………………………4

四、报价文件的递交……………………………………………………………………………6

五、报价和评审…………………………………………………………………………………7

六、授予合同……………………………………………………………………………………8

第三部分  合同主要条款………………………………………………………………………10

第四部分  合同格式 …………………………………………………………………………14

第五部分  附件 ………………………………………………………………………………15

第六部分  采购内容及要求……………………………………………………………………21

第七部分  评审原则及方法……………………………………………………………………23

- 第一部分  询价邀请函

：

浙江东方职业技术学院就消防设施维保服务项目以询价方式进行国有企业采购，我们诚挚邀请贵单位参加报价，并请按采购文件的要求认真准备按时前来报价。

1、项目编号：ZJDF-S-2019017XJ

2、项目名称：消防设施维保服务

3、采购内容：（项目内容及要求详见采购文件第六部分）

| 4、采购文件领取时间：即日起至2019年10月21日止（每日8:30-11:30，13:30-16:00，节假日除外） 序号 | 名称 | 项目内容 | 合同期 | 采购预算（人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防设施维保服务 | 详见检测、维护维修项目及内容要求 | 1年 | 75000元 |

（报价截止时间之前领取采购文件均有效，未领取采购文件的潜在报价人将被拒绝参加报价。）

采购文件领取地点：浙江东方职业技术学院资产管理处（温州市龙湾区金海三道433号行政楼505室）

联系人：沈老师

联系电话：0577-86561078

5、报价保证金：人民币壹仟元整（现金形式，密封包装）

6、报价文件递交截止时间：2019年10月21日上午9点30分

报价文件递交地点：浙江东方职业技术学院516会议室（温州市龙湾区金海三道433号行政楼516室）

7、报价时间：2019年10月21日上午9点30分

报价地点：浙江东方职业技术学院516会议室（温州市龙湾区金海三道433号行政楼516室）

浙江东方职业技术学院

2019年10月

第二部分    报价供应商须知

一、  说明

1、本次询价采购按照《温州市国有企业采购管理办法（试行）》、《温州市现代服务业投资集团有限公司招标和采购实施细则》等法律及有关法规组织和实施。

2、询价内容：消防设施维保服务（详见采购文件第六部分）

3、合格供应商

3.1  符合《温州市国有企业采购管理办法（试行）》第十一条关于投标供应商的资格要求；
3.2  营业执照具有相应的经营范围（以营业执照为准）；

3.3  本项目拒绝联合体投标。

4、报价供应商代表

4.1  指全权代表报价供应商参加报价活动并签署报价文件的人。如果报价供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（见附件四）。

5、报价费用

5.1  报价供应商承担所有与准备和参加报价有关费用，不论报价的结果如何，采购人无义务和责任承担这些费用。

二、 采购文件

1、 采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

- 2、 采购文件的澄清

2.1  供应商对采购文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，可用书面形式（包括信函或传真）通知采购人，但通知不得迟于报价文件递交截止时间前4日使采购人收到，采购人将在规定的时间内以用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各有关报价供应商或召开答疑会。如果采购文件答疑期内未收到有关疑问，视为供应商完全同意采购文件所有条款，且对于采购文件相关表述以及未尽事宜如有争议，以采购人解释为准。

3、采购文件的修改

3.1   在报价截止时间前三日之前，采购人有权修改采购文件，但必须在报价截止时间前以书面形式通知所有领取了采购文件的报价供应商，并作为采购文件的补充部分，对所有报价供应商具有约束力，报价供应商在收到上述通知后，应立即向采购人书面回复确认。

3.2   为使报价供应商准备报价文件时有充分时间对采购文件修改部分进行研究并修改报价文件，采购人可酌情推迟采购截止时间和谈判时间，并将此变更书面通知所有购买了采购文件的报价供应商，报价供应商在收到上述通知后，应立即向采购人书面回复确认。

三、报价文件的编制

1、报价供应商应认真阅读采购文件中所有事项格式、条款和技术规范等。报价供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面做出实质性响应，导致报价被拒绝的风险由报价供应商自行承担。

2、报价供应商应保证所提供所有文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次报价的。如发现报价供应商提供了虚假文件资料，其报价将被拒绝，并承担相应的法律责任。

3、报价文件的构成：

3.1   报价文件由下列部分构成：

1） 报价函                                           （附件一）

2） 报价一览表                                       （附件二）

3） 分项报价表                                       （附件三）

4） 资格证明文件                                     （附件四）

①  法定代表人授权书

②  企业法人有效营业执照

5） 商务条款、技术规格偏离表                        （附件五）

6） 同类项目业绩                                    （附件六）

7） 项目实施方案（包括投标产品生产厂家、售后服务、配送网点、运输、交货验收等）

8） 供应商认为需要提供的其他技术资料

报价供应商可在报价文件中对采购货物的技术规格和要求选用替代标准，但这些替代标准必须相当于或优于采购文件中提出的相应要求，并使采购人满意。同时在技术偏离表中做出详细说明。

3.2  报价文件格式

报价供应商应根据采购文件中所提供的格式、内容按顺序填写并装订成册。

- 4、报价

4.1   报价是指投标人在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给投标人的所有价款，包括但不限于货物供货、装车、运输、工具、安装、辅助材料、保险、税金、损耗费、验收及其他所有风险责任和不可预见费等各项费用，实行固定费用总包干。投标人应根据上述因素自行考虑含入投标报价。

4.2   报价供应商必须按附件的报价一览表（见附件二）、分项报价表（见附件三）的内容填写产品单价、合价及其他事项，并由报价供应商代表签署。

4.3   报价货币以人民币进行报价。

4.4   采购人不接受任何选择报价，对每一种货物只允许一个报价。

4.5   采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

4.6   报价供应商所报的报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求，将被认为是非响应性报价而予以拒绝。所有的报价均为货物到买方指定的工地价。

5、报价保证金

5.1   报价供应商须提供报价保证金：壹仟元整，否则采购人将不接受其报价。

5.2   报价保证金应以现金支付，现金需密封，密封袋写明金额、报价供应商单位名称、项目名称（项目编号：ZJDF-S-2019017XJ），密封处加盖报价供应商单位公章或报价供应商代表签字。

逾期末交的其报价文件不予接受（征得采购人同意的除外）。

5.3  成交供应商的报价保证金在满足下列要求，合同签订后5个工作日内无息退还。

（1）成交供应商与采购人签订了合同；

（2）提交了履约保证金。

5.4  未成交供应商的报价保证金，在成交供应商确定后5个工作日内无息退还。

5.5    如发生下列情况之一，报价保证金将不予退回：

（1）  报价供应商在采购文件规定的报价有效期内撤回报价；

- （2）  成交供应商未按成交通知书中规定的时间与采购人签订合同；

（3）  成交供应商在规定期限内未能根据采购文件要求提供履约保证金；

（4）  报价供应商有报价文件中提供虚假技术指标及参数，经询价小组确认属实的；

（5）  经采购监督管理部门审查认定报价供应商有违反《温州市国有企业采购管理办法（试行）》等有关法律法规的行为。

- 6、报价有效期

6.1   自开标之日起90天内报价应保持有效。

6.2   特殊情况下，在原报价有效期截止前，采购人可与报价供应商协商延长报价有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。报价供应商可拒绝接受延期要求，而不会导致报价保证金被没收。同意延长报价有效期的报价供应商不得修改报价文件。有关退还报价保证金的规定在报价有效期的延长期内继续有效。

7、报价文件的签署和规定

7.1   报价供应商应提供一式肆份的报价文件，分别装订成册。其中正本一份、副本三份，每份报价文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”和“副本”不符，以“正本”为准。

7.2   报价文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由报价供应商代表签署，副本可用正本的复印。

7.3   报价文件如有修改和增删必须由报价供应商代表在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。

7.4   报价文件若字迹模糊无法辨认或在关键条款内容上表述不清楚，将可能导致其报价不被接收。

8、报价文件的密封及标记

8.1   报价供应商必须将报价文件装袋密封，内装正一份，副本三份，共四份。封口处贴上封条，骑缝处加盖报价供应商单位公章或由报价供应商代表签字。封皮上写明采购项目名称、编号、报价供应商名称、地址、电话、联系人，并注明“报价时启封”字样。

8.2   如果报价供应商未按上述要求密封及加写标记，采购人对报价文件的误报和提前启封不负责任。

四、 报价文件的递交

1、报价截止时间

1.1   报价文件必须在报价截止时间前送达到采购文件中指定的报价地点。同时提交报价供应商代表的法定代表人授权书、报价供应商代表有效的身份证件、报价保证金、企业法人有效的营业执照复印件。

1.2   采购人如因故推迟报价截止时间和报价时间，应以书面形式通知所有报价供应商。在这种情况下，采购人和报价供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

2、报价文件的修改和撤回

2.1   在报价截止时间前，报价供应商可以用书面形式提出修改或撤回其报价并送达到采购人。

2.2   报价供应商修改或撤回报价文件的书面材料，须密封送达到采购人。同时应在封皮上注明“报价文件修改”或“报价文件撤回通知”字样。

2.3   若报价供应商以传真或电报形式通知采购人撤回报价，随后必须补充有法定代表人或其授权代表签署的正式文件送达到采购人。

2.4   从报价截止日期起至报价有效期满这段时间内，报价供应商不得撤回其报价，否则报价保证金将被没收。

3、发生下列情况之一的报价文件将被拒收：

1)  在报价截止时间以后送达的报价文件；

2)  未密封或未装订的报价文件；

3)  由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的报价文件；

4)  以电讯形式报价的报价文件。

五、 报价和评审

- 1、采购人按照采购文件规定的时间和地点进行报价。

- 2、邀请所有报价供应商代表参加报价，参加报价的代表应签名报到以证明其出席。

3、开启报价文件前，检查报价文件的密封情况，确认无误后，拆封唱报价一览表全部内容。

4、唱标报价后，由采购人组织的询价小组依照国有企业采购“公平、公正、择优”的基本原则，首先对报价供应商的法定代表人授权委托书、授权代表的有效身份证件、报价保证金及营业执照等进行资格性审查，审查未通过的其报价不予接受；报价文件的评审标准主要是：

1）   价格的竞争性；

2）   报价供应商综合实力；

3）   同类产品销售业绩；

4）   在温州市有完善的售后服务网点和提供服务保障能力；

5）   提供的优惠条件（如付款条件、产品质量保证期等）并被询价小组确认；

6）   货物交付使用日期符合采购人的要求；

7）   合同条款对采购人的有利性。

通过以上几方面的综合评定，询价小组最后确定在采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

5、评审时发现价格、数量有误，评审价将按下述原则修正：

5.1   报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5.2   对任何有缺漏项或货物的报价将被视为其费用已包含在总报价中。如成交，其报价不变。

6、实质上没有响应采购文件要求的报价将被拒绝。报价供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其报价成为实质上响应的报价。

7、所谓实质性响应的报价是指与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大的偏离。对关键条文的偏离、保留或反对，例如适用法律、税及关税等内容的偏离，将被认为是实质性上没有响应采购文件要求，其报价不予接受。报价人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留，从而使其报价成为实质上响应的报价。

8、询价小组对报价文件的判定，只依据报价文件内容本身，不依据报价后的任何外来证明。

9、评审过程中遇到特殊情况，由询价小组遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

10、报价文件的澄清

10.1  在评审期间，询价小组可以书面方式要求报价供应商对报价文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式并由报价供应商代表签署，但澄清内容不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。拒不按要求对其报价文件进行澄清，说明或补正的报价供应商，询价小组可以否决其报价。

10.2  经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，报价供应商则被认为是“没有实质性响应采购文件要求”，其报价文件不进入下一步评审。

11、在资格性审查和符合性审查时，报价文件有下列情况之一的，经评询价小组认定后按无效标处理：

1)  报价文件未加盖公章、无法人代表签字或其授权代表签字的；

2)  报价文件附有采购人不能接受的条款或提出的偏离采购人不能接受的报价文件；

3） 授权代表没有法人代表合法、有效委托书的；

4） 报价供应商递交两份或多份内容不同的报价文件，或在一份报价文件中对同一询价项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

5） 询价小组认定报价文件中存在重大偏离未实质性响应采购文件的。

12、未详尽事宜，遵照有关法律法规执行。

六、 授予合同

1、最终审查

1.1   评审结束后，采购人将对成交供应商进行最终审查，主要审查成交供应商是否有能力（财务、技术和生产能力）履行合同。

1.2   最终审查如需要成交供应商配合，成交供应商必须无条件接受。

1.3   采购人将根据询价小组提出的书面评审报告决定成交供应商。

2、成交条件

能够最大限度地满足采购文件中规定的各项综合评审标准，且报价低者。

3、成交通知

3.1   成交供应商确定后，采购人将向供应商发出成交通知书。

3.2   成交通知书是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

3.3   采购人在授予合同时有权对采购货物的数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其他的条款和条件做任何改变。

4、签订合同

4.1   成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，同时提交履约保证金

4.2   采购文件、成交供应商的报价文件、报价修改文件、评标过程中有关澄清、承诺及询价小组和报价供应商双方签字的询标纪要和成交通知书均作为合同附件。

4.3   在签订合同前，采购人有权在成交总价不变的前提下要求成交单位对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果成交单位无合理理由拒绝调整，其成交资格将被取消，保证金将被没收，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。

4.4   拒签合同的违约责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定的时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金，则以违约处理，采购人特有充分理由取消该成交决定，并没收其报价保证金，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织采购的，所需费用由原成交人承担。

5、履约保证金

5.1   成交供应商在收到成交通知书后，签订合同前需提交合同总价10%金额的履约保证金。

5.2   履约保证金用于补偿买方因卖方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

5.3   履约保证金自合同签定生效之日起至供货、调试完成并通过最终验收之日止有效。有效期满后，买方应及时将履约保证金无息退还给卖方。

6、质疑与投诉

6.1  投标供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购单位提出质疑。

6.2  采购单位在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑供应商对采购单位的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向采购监管部门投诉。

6.3  投诉人投诉时，应提交投诉书，投诉书应当由本人或法定代表人签字盖公章，投诉书应说明具体的投诉事项及事实依据。投诉人对投诉书的真实性负责，恶意投诉将承当相应的法律和民事责任。

6.4  采购监管部门：浙江东方职业技术学院监察审计室。

第三部分     合同主要条款

采购人（甲方）：浙江东方职业技术学院

供应商（乙方）：

根据《温州市国有企业采购管理办法（试行）》和《中华人民共和国合同法》等相关法律法规以及本项目采购文件的规定，经双方协商达成合同如下：

一、定义：除非另有特别解释或说明，在本合同及与本合同相关的双方另行签署的其他文件（包括但不限于本合同的附件）中，下述词语均依如下定义进行解释：

1、“项目”指消防设施维保服务项目。

2、“合同”指甲乙双方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和其他一切文件。

3、“附件”是指与本合同的订立、履行有关的，经甲乙双方认可的，对本合同约定的内容进行细化、补充、修改、变更的文件、图纸、音像制品等资料。

4、“合同货物”指合同货物清单（同投标人所提供的产品目录上列明的及使用单位所需要的的货物。

5、“服务”指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助服务，包括（但不限于）合同货物的配送、退换等各项服务。

6、“法律、法规”是指由中国有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其他规范性文件。

7、“询价文件”指发布的《消防设施维保服务项目采购文件（           ）》。

8、“报价文件”指乙方根据《消防设施维保服务项目（     ）》的要求编制和投递，并最终被接受的报价文件。

二、供货产品：（详见第六部分采购内容）

三、合同价格

1、本合同价格为税后价格。

2、详细供货价格见乙方报价文件分项报价表所报价格。

四、供货时间、地点及付款方式

1、双方因本合同发生的一切费用均以人民币结算及支付。

2、双方的账户名称、开户银行及账号以本合同提供的为准。

3、甲方根据需求情况，定期以书面形式向乙方发送供货清单，乙方在收到甲方供货清单后应在5个工作日将供货清单要求的货物送达甲方指定地点。

4、付款方式：在合同签订前乙方向甲方提交合同金额10%履约保证金，如乙方在合同签约前未在规定的时间内提交履约保证金，则甲方有权拒签合同；

合同签订后，甲方根据合同服务期限分四个季度支付合同费用，在每季度第一个月的10日前向乙方支付合同金额的25%费用（乙方必须开具与支付金额相等的正规有效的增值税普通发票）。

5、合同期限：本合同所提供服务从2019年  月   日开始至2020年   月   日结束。

服务地点：甲方指定地点。

五、双方责任

甲方

1、按合同规定向卖方支付货款。

2、组织对提供服务情况的验收和评价。

乙方

1、 按合同要求提供服务。

2、对所提供的服务质量问题无条件负责处理。

六、质量标准和检验

所涉及产品的产品标准、规范，验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范，如有新的标准应采纳新标准，如是国外相应标准应得到甲方认可。

七、售后服务承诺见乙方投标文件售后服务承诺书。

八、履约保证金

乙方向甲方提供合同金额10%的履约保证金，有效期为本合同执行期后一个月，履约保证金形式可为转账支票或银行保函。合同期满一个月后，如乙方没有本合同第九条所列的违约行为发生，甲方在7日内将履约保证金无息全额退还乙方。

九、违约责任在提供服务协议执行期间，如发现乙方有如下行为者，甲方有权扣除或没收乙方履约保证金，或终止乙方的服务资格，并按《中华人民共和国合同法》的规定追究乙方责任。

1、乙方未能履行合同规定的任何义务给甲方造成直接或间接损失的，买方有权从直接从履约保证金中予以补偿。

2、如果乙方毫无理由地拖延服务或拒绝履行合同规定的任何义务，经催告后在合理期限内仍不履行的，甲方有权没收全部履约保证金，并另行追索违约赔偿金。

3、乙方卖方提供的服务须按投标文件中所承诺的履约，如不符，除追究乙方责任外，其履约保证金将被没收。

十、不可抗力

1、不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他事件。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另一方， 并须在不可抗力发生后三日内以书面形式向另一方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另 一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。

十一 转让和分包及产品不可替代

1、未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让和分包其履行合同的义务。

2、产品不可替代，卖方在没有取得买方的书面授权的情况下，不得将合同货物的生产制造转交其他生产厂商或以其他厂商的产品替代。

十二、联系方式

1、合同双方发出与本合同有关的通知或回复，应以专人送递、传真方式发出；如果以专人送递，以送达至对方的驻所地或通信联络地为送达；如果以传真方式发送，收件人收到传真报告后视为送达。

2、合同双方发出的与本合同有关的通知或回复均应发至以下通讯地址，付款或收款应使用以下账号，一方变更通讯地址或账号，应自变更之日起三个工作日内，将变更后的地址通知对方。变更方不履行通知义务的，应对此造成的一切后果承担法律责任。

3、上述发出通知、回复的费用由发出一方承担。

十三、合同的解释和法律适用

1、任何一方对本合同及其附件的解释均应遵循诚实信用原则依照本合同签订时有效的中国法律、法规以及通常的理解进行。

2、本合同标题仅供查阅方便，并非对本合同的诠释或解释；本合同中以日表述的时间期限均指自然日。

3、对本合同的任何解释均应以书面做出。

4、本合同及附件的订立、效力、解释、履行和争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。

十四、合同的终止

1、本合同因下列原因而终止：

1)本合同正常履行完毕；

2)合同双方协议终止本合同的履行；

3)不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；

4)任何一方行使解除权，解除本合同。

2、对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。

十四、权利的保留

1、任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对其权利的放弃或对追究另一方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，或放弃追究违约方的某种责任，不应视为对其他权利或追究其他责任的放弃。

2、如果本合同部分条款依据现行有关法律、法规被确认为无效或无法履行，且该部分无效或无法履行的条款不影响本合同其他条款效力的，本合同其他条款继续有效；同时，合同双方应根据现行有关法律、法规对该部分无效或无法履行的条款进行调整，使其依法成为有效条款，并尽量符合本合同所体现的原则和精神。

3、在本合同履行期间，因中国法律、法规、政策的变化致使本合同的部分条款相冲突、无效或失去可强制执行效力时，双方同意合作尽快修改本合同中相冲突或无效或失去强制执行效力的有关条款。

十五、争议的解决

1、合同双方应通过友好协商解决因解释和执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议。如果经协商不能达成协议，任何一方可向温州仲裁委员会申请调解或仲裁。

2、在诉讼期间，除了必须在诉讼过程中进行解决的那部分问题外，合同其余部分应继续履行。

十六、合同的补充、修改和变更

1、双方协商一致，可以对本合同进行补充、修改或变更。

2、对本合同的任何补充、修改或变更必须以书面形式进行。

3、双方签订的补充协议以及修改或变更的条款与本合同具有同等法律效力。

十七、合同的生效

本合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

十八、其它约定事项

1、本合同中的附件均为本合同不可分割的部分，与本合同具有相同的法律效力。

2、一方当事人未经另一方书面同意，不得将其在合同项下的权利和义务全部或部分转让给第三人。

3、本合同一式肆份，甲乙双方各执两份，都具有同等法律效力。

甲方：                                        乙方：

授权代表：                                    授权代表：

地址：                                        地址：

邮编：                                        邮编：

电话：                                        电话：

传真：                                        传真：

开户银行及账号：                              开户银行及账号：

第四部分    合同格式

浙江东方职业技术学院的                   （项目名称、编号）以询价方式采购，经询价小组成员评审             为成交供应商。买、卖双方同意按照下面条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

(1) 合同主要条款

(2) 成交通知书

(3) 分项报价表

(4) 技术规格、商务条款偏离表

(5) 采购内容及要求

(6) 合同补充条款或说明（如有）

(7) 履约保证金

(8) 承诺书（含询标记录和优惠条件）

2、合同范围和条件

本合同范围和条件应与上述合同文件规定的内容相一致。

3、货物和数量

本合同提供的货物及数量（详见采购内容及要求）。

4、合同总价

本合同总价为           人民币，（分项价格详见分项报价表）。

5、付款方式

本合同的付款方式在合同主要条款中已规定。

6、交货时间及地点

7、合同生效

本合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章后生效。

买方：（公章）                        卖方：（公章）

授权代表:（签字）                    授权代表:（签字）

地址：                               地址：

邮政编码：                           邮政编码：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

第五部分    附件

附件一

报 价 函

浙江东方职业技术学院：

根据贵方为                 （项目名称、编号）询价项目的询价邀请，                （报价供应商全称）正式授权             （职务）为全权代表，代表报价供应商参加贵方组织的此次报价的有关活动，并提交按“报价供应商须知”要求编制的报价文件正本  壹  份，副本 叁 份。

据此函全权代表宣布同意如下：

1、总报价为                人民币（大写）。

2、报价供应商遵守采购文件的有关规定和收费标准，忠实地履行按采购文件规定买卖双方签订的合同责任和义务。

3、报价供应商已详细审查全部采购文件，包括询价采购的补充文件（如有），我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、报价供应商完全同意向贵方真实的提供本项目报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

5、本报价有效期为自开标日起 90 日历天；如成交，有效期将延至合同终止日为止。

6、如果在规定的报价时间后，报价供应商在报价有效期内撤回报价，其报价保证金将被贵方没收。

7、与本报价有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

报价供应商名称（盖章）

报价供应商代表

日         期

附件二

报价一览表

项目编号： ZJDF-S-2019017XJ

| 项目名称 | 报价金额 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 消防设施维保服务项目 | 小写：￥ |  |
| 报价（大写）： |  |  |

说明：1、▲报价是指供应商在正确地完全履行合同义务后，采购人应支付给投标人的所有价款，包括但不限于货物供货、装车、运输、工具、安装、辅助材料、保险、税金、损耗费、验收及其他所有风险责任和不可预见费等各项费用，实行固定费用总包干。投标人应根据上述因素自行考虑含入投标报价。

2、▲不提供报价一览表的报价文件将被视为未实质性响应询价文件。

3、▲如报价供应商的报价超过采购预算，作无效标处理。

报价供应商全称（盖章）：

报价供应商代表（签字）：

日 期：    年   月   日

附件三

分项报价表

项目名称：消防设施维保服务项目                          项目编号：ZJDF-S-2019017XJ

| 序号 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维护维修项目 |  |  |  |  |
| 2 | 检测项目 |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

说明：1、▲不提供分项一览表的报价文件将被视为未实质性响应询价文件。

- 此表的合计价应与附件一“报价一览表”报价相一致。

报价供应商全称（盖章）：

报价供应商代表（签字）：

日 期：    年   月   日

附件四

商务条款、技术规格偏离表

项目名称：消防设施维保服务项目                         项目编号：ZJDF-S-2019017XJ

| 内 容 | 询价文件 条目 | 询价文件 规格要求 | 报价文件 对应规格 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务条款 |  |  |  |  |
| 技术条款 |  |  |  |  |

报价供应商全称（盖章）：

报价供应商代表（签字）：

日期：    年   月   日

附件五

资格证明文件

（1）法定代表人授权书

浙江东方职业技术学院：

（报价供应商全称）法定代表人             授权                （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的（项目名称、编号）的询价采购活动，全权代表我方处理询价采购活动中的一切事宜。

法定代表人 (签字或盖章)：

报价供应商全称（公章）：

日期：     年    月   日

附：

授权代表姓名（签字）：

身份证（复印件正反面）：

职务：

详细通讯地址：

手机：

电话：

传真：

邮政编码:

（2）企业法人有效营业执照 （复印件盖单位公章）

附件六 同类项目业绩

2016年6月1日以来的同类项目业绩

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 数量 | 合同金额 | 合同签订时间 | 用户联系人/联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、报价供应商可按此表格式复制。

2、附业绩证明材料（合同复印件）

第六部分   采购内容及要求

- 检测、维护维修项目及内容要求：

1、维保项目及内容：

| 序号 | 项目 | 维护、维修范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 火灾自动报警及联动控制系统 (烟感报警器位置行政楼、地下室、食堂： 手动报警装置全院范围都有) | ## 1、每月检查和试验火灾自动报警系统的下列功能 ## (1)维修保养火灾报警控制器自检功能、复位功能、消音功能、故障报警功能、火灾优先功能、报警记忆功能和主备电源自动切换功能是否正常。 ## (2)维修保养消防控制室或消防值班室工作环境以及火灾报警控制器、联动控制器、层显（或区域控制器）、探测器、手动报警按钮等是否处于正常完好状态。 ## (3)检查电话插孔，重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器等是否正常完好状态。 ## 2、每月检查和维修保养下列功能 ## (1)采用检测设备分期分批（20％）试验探测器的工作情况，及确认灯显示。试验中发现有故障或失效的探测器应及时拆换； ## (2)试验火灾警报装置的声、光显示是否正常； ## (3)试验电话插孔和对讲机的通话质量，每次抽检完整两栋。 ## (4)试验选层广播。每次抽检完整两栋。 ## (5)试验从背景音乐状态下强切至事故应急广播状态功能。 ## (6)试验手动报警按钮报警功能，每次抽检完整两栋。 ## (7)自动或手动试验相关联动控制设备的控制和显示功能。 ## (8)主电源和备用电源自动转换试验，并进行充放电试验，检查其功能是否正常； ## (9)检查手动／自动转换开关，如电源转换开关、灭火转换开关等是否正常； ## (10)直观检查所有消防用电设备的动力线、控制线、报警信号传输线、接地线、接线盒及设备等是否处于安全无损状态； ## (11)巡视检查探测器、手动报警按钮和指示装置的位置是否准确，有无缺漏、脱落和丢失，每个探测器的下方及周围各方向，手动报警按钮的周围是否留有规定的空白空间。 ## 3、每年检查和试验火灾自动报警系统的下列功能 ## (1)采用加烟(或加温)的方法对安装的所有探测器全部检查试验一遍； ## (2)主电源和备用电源自动转换试验，检查其功能是否正常； ## (3)检查手动／自动转换开关，如电源转换开关、灭火转换开关等转换开关是否正常； ## (4)检查所有接线端子是否有松动、破损和脱落现象； (5)探测器每隔3年全部清洗一遍。清洗后作响应阈值及其他必要的功能试验，试验不合格的探测器一律报废，更换新的探测器。 |
| 2 | 自动喷水灭火系统 （行政楼、食堂） | ## 1、每月检查项目 ## (1)维修保养消防泵房工作环境及消防泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、管网阀门、喷头、水泵接合器、储水设施等是否处于正常完好状态。试验消防泵是否能正常工作。 ## (2)消防水池、消防水箱及消防气压给水设备应每月检查一次，对其消防储备水位及消防气压给水设备的气体压力进行检查，并应保证消防用水不被挪作他用的措施进行检查，发现故障，应及时进行处理； ## (3)消防水泵应每月启动运转一次。当消防水泵为自动控制启动时，应每月摸拟自动控制的条件启动运转一次； ## (4)电磁阀应每月检查并应作启动试验，动作失常时应及时更换； ## (5)每月应对系统上所有的铅封、锁链进行一次检查，当有损坏时，应及时修理或更换； ## (6)消防水泵接合器的接口及附件应每月检查一次，并应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全； ## (7)每月应对喷头进行一次外观检查，当发现有不正常的喷头应及时更换；当喷头上有异物时应及时清除。更换或安装喷头均应使用专用扳手。 ## (8)启动消防泵，当消防泵为自动控制启动时，应模拟自动控制的条件进行启动。设备用泵时，应同时试验主、备泵的切换功能。 ## (9)利用报警阀上的放水试验阀放水，试验系统的供水情况。 ## (10)利用末端试水装置放水，验证水流指示器和压力开关的报警功能，自动启泵功能和信号显示，每次抽检完整两栋。 ## 2、每季检查项目 ## (1)每季度应对报警阀旁的放水试验阀进行一次供水试验，验证系统的供水能力； ## (2)室外阀门井中，进水管上的控制阀门应每个季度检查一次，核实处于全开启状态。 ## 3、每年检查项目 ## (1)每年应对水源的供水能力进行一次测定； ## (2)每两年应对消防储水设备进行检查，修补缺损和重新油漆。 ## 4、喷头的检查与维护方法 ## (1)外观检查 检查喷头有无损坏、锈蚀、漏水现象，如存在应及时维修或更换； ## (2)抽样检查 使用年限较长的系统，应按要求对喷头进行抽查，对不符合喷头产品要求的喷头要更换； ## (3)维护 对轻质粉尘可用空气吹除或用软布擦净；对容易形成结垢的尘埃，如喷漆雾粒、水泥粉等就不易清除，只能分批拆换喷头，集中清理，但不能用酸或碱溶液洗刷易熔元件洒水喷头，也不要用热水或热的溶液洗刷。 ## 5、管路系统的检查与维护方法 ## (1)外观检查检查管道有无机械损伤、油漆脱落、锈蚀等，管道固定是否牢固，发现问题应及时处理； ## (2)清除堵塞自动喷水灭火系统管路中，可能因施工疏忽残留有砂、石、木屑或水源带来的垃圾、铁锈等，这样会造成喷头堵塞、报警阀关闭不严、水力警铃输水管堵塞等，从而影响灭火效果。如发现管路有沉积物，应进行冲洗； ## (3)防漏措施平时严禁将管子用作其他支撑；拆装喷头时必须按操作规程应用合适的工具，切忌直接钳住喷头悬臂进行旋紧或拧松；管路的防腐涂层应视情况而定，一般每隔3～5年应重新涂刷一次。 ## 6、报警阀的检查与维护方法 ## (1)开阀试验对报警阀应进行开阀试验，观察阀门开启性能和密封性能，以及水力警铃、延迟器等性能。此试验可通过末端试验装置进行。如发现阀门开启不畅或密封不严，可拆开阀门检查，视情况调换阀瓣密封件； ## (2)对安装的压力表要定期检查。检查报警阀前、后压力表指示是否正常。 ## 7、水源及水泵的检查与维护 ## 检查消防水池的水位能否保持消防用水量：水位标尺是否正常工作：水池各种阀门是否处于正常状态：有无受冻的可能。 ## 检查消防水箱的水量能否满足要求；消防气压给水装置能否保证水量和水压；自动控制系统能否正常工作。 ## 检查消防水泵能否正常运转，流量和压力能否保证；消防水泵的动力是否可靠；电力上有无保证不间断供电设施，其性能是否良好；内燃机的储油量是否充足。 ## 检查消防水泵接合器是否正常，附近的室外消火栓使用是否便利。 ## 8、系统功能检查与维护 ## 应按照各类系统的设计规定，通过末端试验装置喷水试验，对系统功能进行检查，即检查各种组件在火灾状态时，能否按设计要求动作，火灾报警设备是否正常。如发现系统有不正常的部件时，应及时进行维修，直到系统全部功能正常。 ## 9、使用环境检查与维护 使用环境及保护对象被人为地作了不恰当的改变，往往会成为对系统功能的损害因素。例如在仓库内货物堆放高度不适当地增大而阻挡了喷头的喷洒范围；喷头被刷漆而延迟了动作灵敏度等，因而对使用环境和条件要定期检查，不符合要求的要改正。 |
| 3 | 消火栓给水系统 （各栋楼） | ## 1、每月检查 ## (1)每月检查消防水池、水箱的水位及水压是否处于正常完好状态。 ## (2)每月检查消防水泵的运行、启停、远程操作及压力是否处于正常完好状态。 (3)每月检查消防增压稳压设备的运行、启停及压力是否处于正常完好状态。 |
| 4 | 防排烟 系统 （行政楼、食堂） | ## 1、外观检查 ## (1)吸烟口有无变形、损伤，周围有无影响吸烟的障碍； ## (2)用于自动启动装置的感烟(感温)探测器有无变形、损伤，安装是否松动脱落。手动启动装置的操作箱有无变形、损伤：手柄、操作杆等有无损伤、脱落：操作部位标志有无破损、脏污、脱落，有无使用方法的说明； ## (3)风管有无变形、损伤，支撑是否松动；风管是否与可然物接触； ## (4)送风、排烟风机 ## ①周围有无可燃物；安装螺栓是否松动、损伤； ## ②传动机构是否变形、损伤；叶轮是否与外壳接触； ## ③电动机的接线是否松动：电动机的外壳有无腐蚀现象； ## ④电源的供电是否正常(检查电压表或电源指示灯)。 ## (5)排烟口 ## ①风机与排烟口连接部位的法兰有无损伤，螺栓是否松动； ## ②雨淋部分有无锈蚀、损伤； ## ③排烟口周围有无影响烟气排出的障碍。 ## 2、性能检查 ## (1)、吸烟口 ## ①进行手动启闭操作，检查是否可完全打开(与排烟风机联动时，应停止联动机构的动作)； ## ②吸烟口架、操作盘、排烟阀及安装架是否锈蚀、有无杂物粘附； ## ③旋转机构是否灵活，是否完全打开； ## ④制动机构、限位器是否符合要求； ## ⑤关闭部位是否生锈、粘附灰尘。 ## (2)、风管 ## ①风管底部有无异物； ## ②防火阀是否因涂漆、杂物粘附而影响启闭，安装部位是否松动； ## ③连接部位是否漏烟。 ## (3)、启动装置 ## ①打开启动盘，检查内部有无变形、损伤及动作异常，用万用表检查电源情况，是否有影响送风(排烟)风机启动的电压下降情况； ## ②开关类有无变形、损伤、脱落，开关位置是否正常；接线端子是否松动、脱落； ## ③保险丝的容量是否符合送风(排烟)风机的性能要求，是否损伤、脱落，有无备件； ## ④继电器是否脱落、端子是否松动、接点是否烧损、有无灰尘粘附，动作是否正常； ## ⑤导线连接是否牢固，有无脱落。 ## (4)、自动启动装置的火灾探测器端子、引线是否断线、松动。 ## (5)、手动启动装置 ## ①与送风(排烟)风机有联动装置时，应将联动机构脱开，用单手转动或拉动操作箱手柄，检查动作是否正常； ## ②手柄是否破损、钢丝绳是否折断生锈。 ## (6)送风(排烟)风机 ## ①检查轴承部分润滑油状态是否异常(脏污、混入泥沙、尘等)； ## ②启动电动机，检查风机旋转是否正常(转向、振动、杂音等)； ## ③检查电动机的轴承部位润滑油是否正常； ## ④检查传动皮带是否松动(用手按时，轴距为1m时，皮带下降小于一个皮带的厚度)； ## ⑤启动电动机，旋转时有无异常振动、杂音。 ## 3、综合检查 ## 操作手动或自动启动装置，进行每个防烟分区(或正压送风)的动作试验，检查下列事项： ## (1)、手动或自动能否完成启动； ## (2)、运转电流是否正常； ## (3)、运转中是否有不规则或不连续杂音及异常振动； ## (4)、叶轮旋转方向是否正确。 ## 4、每月检查 ## 维修保养送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风口、排烟口防火阀等是否处于正常完好状态。 |
| 5 | 火灾事故照明及疏散指示标志 （各栋楼） | ## 1、每月检查维修保养安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明或疏散指示标志是否处于完好状态。 ## 2、每月试验应急照明和疏散指示灯的工作照度和疏散照度。每次抽检完整两栋。 |
| 6 | 气体灭火系统 （行政楼5楼） | - 每周维修保养内容 - 每周检查启动瓶和药剂贮瓶的压力是否符合出厂充装压力和设计要求（压力表指针是否在绿区），有无泄漏现象。 - 每周检查控制气管有无变形或松脱，检查高压软管有无变形、生锈或老化。 2、每月维修保养内容 - 每月检查保养各套气体灭火控制器，测试其功能是否正常。 - 每月检查试验手动、自动紧急启、停放气装置功能是否正常。 - 每月 模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作，通风空调是否停止，防火阀是否关闭，检查气瓶的电磁阀是否在规定的时间内动作，控制屏是否有放气信号，消防中心是否有信号，警铃、蜂鸣器是否动作。 - 每月检查气体灭火系统启动瓶、药剂瓶有无变形，有无腐蚀、脱漆。 - 每月检查气体保护区域（防护区）内的围护结构、开口等是否符合要求。 3、每年维修保养内容 （1）每年至少一次对电磁阀、瓶头阀解体清洗，加硅油润滑。 |
| 7 | 火灾应急广播及警报装置（各栋楼） | ## 1、每月检查电话插孔，重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器等是否处于正常完好状态。 ## 2、每月检查下列功能： ## (1)试验电话插孔和对讲机的通话质量，每次抽检完整两栋。 ## (2)试验选层广播。每次抽检完整两栋。 ## (3)试验从背景音乐状态下强切至事故应急广播状态的功能。 |
| 8 | 消防通讯（行政楼） | ## 1、每周维修保养工作内容 ## （1）检查消防专用电话或插孔是否完好。 ## 2、每季度维修保养工作内容 ## （1）每季度定期试验每个消防专用电话或插孔的通讯是否通畅，语音是否清晰、响亮，消防中心电话主机显示通话部位是否正确。 ## 2、 |
| 9 | 防火分隔（各栋楼） | ## 1、每月检查、测试内容 ## (1)检查、测试防火卷帘门两侧手动按钮功能是否正常； ## (2)检查、测试声光报警工作是否正常； ## (3)检查、测试升降是否平稳，有无卡死、停顿等现象。 ## (4)维修保养防火门、防火卷帘门周围有无影响正常启闭的障碍物，门能否处于正常启、闭状态，门的附件是否齐全完好。 ## (5)试验防火门，每次抽检完整两栋。 ## (6)用手动按钮启动防火卷帘门，每次抽检完整两层。 ## 2、每季检查、测试内容 ## (1)加烟、加温测试烟、温感报警并联动防火卷帘门动作是否正常； ## (2)检查、测试防火卷帘门两侧手动按钮功能是否正常; ## (3)检查、测试声光报警工作是否正常; ## (4)检查、测试升降是否平稳，有无卡死、停顿等现象。 ## 3、每年检查、测试内容 ## (1)加烟、加温测试烟、温感报警并联动防火卷帘门动作是否正常； ## (2)检查、测试声光报警工作是否正常； ## (3)检查、测试防火卷帘门两侧手动按钮功能是否正常； ## (4)检查、测试卷帘门升降是否平稳，有无卡死、停顿等现象； (5)检查控制箱显示是否正常。 |
| 10 | 消防供配电设施 （行政楼） | - 每月查看消防控制室及各消防设施最末一级配电箱的标志，以及仪表、指示灯、开关、控制按钮。 - 每月核对配电箱控制方式及操作程序并进行试验， - 自动控制方式下，手动切掉消防主电源，观察备用消防电源的投入及指示灯的显示。 - 人为控制方式下，在低压配电室应先切断消防主电源，后闭合备用消防电源，观察备用消防电源的投入及指示灯的显示。 - 每月查看最末一级配电箱运行情况。 |
| 11 | 消防控制主机 （行政楼） | - 每月消防控制主机电源检查项目 - 检查系统电压偏移是否在允许范围内。 系统电源标准：AC 197V-242V 50HZ - 查看消防控制配电箱的标志，以及仪表、指示灯、开关、控制按钮。 - 检查主电源和备用电源之间的自动切换是否正常。检查方式： 自动控制方式下，手动切掉消防主电源，观察备用消防电源的投入及指示灯的显示。 人为控制方式下，在低压配电室应先切断消防主电源，后闭合备用消防电源，观察备用消防电源的投入及指示灯的显示。 每季度要对备用电源进行1-2次充电电实验，1-3次主电源与备用电源自动切换实验。 - 每月应对消防控制主机进行如下项目检查 - 触发自检键，进行功能自检 对控制器面板全部发光显示器进行检测，并循环三次。 对控制器声响的三种音调进行检验。 对液晶显示器背光进行功能检验。 对控制器电源全部发光显示器进行检验，并循环三次。 对打印机功能进行检验。 对控制器的主要硬件接口芯片，存储器芯片及各类插件的主要IC芯片进行自动实时故障检测。 - 切断主电源，查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显示情况。 - 在备用直流电源供电状态下，进行短路故障报警及火警优先功能、二次报警功能检测。 模拟探测器、手动报警按钮断路故障，查看故障显示。 断路故障报警期间，采用发烟装置或温度不低于54℃的热源，先后同一回路中两个探测器施放烟气或加热，查看火灾报警控制器的火警信号、报警部位显示及记录。每个探测器检测后，只消音，不复位。 - 用万用表测量火灾报警控制器的联动输出信号。 - 系统复位，恢复到正常警戒状态。 |

2、维护标准：

（1）保证系统正常工作。

（2）维护质量必须符合满足现行消防规范的要求。

（3）每半年对维保范围内的消防设施要进行一次全面的测试，并出具一份较为详细的维保方案书；做好维保范围内消防自动化设施、器材（如喷淋、消防给水设施等）冬季期间的防冻措施。

3、检测项目有关要求：

| 序号 | 名称 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ## 检测范围 | ## 学院全部消防设施进行全面的检测与维护保养 |
| 2 | ## 检测项目 | ## 1、消防供配电设施 2、火灾自动报警及联动控制系统 3、自动喷水灭火系统 4、消火栓给水系统 5、防排烟系统 6、气体灭火系统 7、火灾应急照明及疏散指示 8、火灾应急广播及警报装置 9、消防通讯 10、防火分隔 11、消防控制主机 12、消防电梯 |
| 3 | 检测的依据 | ## 《建筑消防设施检测技术规程》GA503-2004 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《高层民用建筑设计防火规范》（2005年版）GB50045-1995 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 《火灾自动报警系统施工验收规范》GB50166-2007 《自动喷水灭火系统设计规范》（2005版）GB50084-2001 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 《气体灭火系统设计规范》GB50219-2005 《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007 《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-1997 《建筑工程消防验收规范》DB33/1067-2013 《火灾报警控制器》GB4717-2005 《消防联动控制系统》GB16806-2006 《二氧化碳灭火系统设计规范》（2010年版）GB50193-93 ## 结论判定规则：按照《建设工程消防验收评定规则》(GA836-2009)执行；技术服务报告形式参照《建筑防火及消防设施检测技术规程》（DBJ/T15-100-2015）相关形式制作。 |
| 4 | 检测服务要求 | ## 1.检测工作组由不少于5人组成，包括一级注册消防工程师1人（可由下述初级或以上建（构）筑物消防员中的1人兼任），中级以上建（构）筑物消防员2人，初级或中级以上3人； ## 2.检测人员要按照国家.行业及市地方的有关规范.规程.标准的要求检测，当国家.行业及市地方规范规程.标准存在不一致时，以要求更严格者为准。 ## 3.技术支持和售后服务：合同期内，厂商必须根据学院要求提供技术服务，在接到学院问题报告后，一般应在24小时内解决，并在问题解决后24小时内提交报告，分析.说明问题种类.问题原因.问题解决方法及造成的损失等情况。 ## 4.提供12个月的消防技术保障服务，全过程跟踪及指导专业性.规范性的整改工作。 ## 5.自合同签订之日起30天之内完成对服务范围内消防设施进行全面检测，并向学院出具完整而详细的建筑消防设施检测报告（含检测结论说明），至后的每月的最后一周内向甲方出具详细的月检报告书。 |

- 采购人在授予合同时有权对服务内容在一定幅度范围内予以增加或减少，但不得对单价和其他条款和条件作任何改变。

第七部分  评审原则及方法

根据《温州市国有企业采购管理办法》、《温州市现代服务业投资集团有限公司招标和采购实施细则》等法律及相关法规，制定本评审方法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对报价文件进行综合评审。

报价供应商不得以任何方式干扰国有企业采购工作的进行，一经发现其报价文件将被拒绝。

二、评审方法

- 1、采购人按照采购文件规定的时间、地点进行报价。

- 2、邀请所有报价供应商代表参加报价。参加报价的代表应签名报到以证明其出席。

3、开启报价文件前，检查报价文件的密封情况，确认无误后，拆封唱报价一览表全部内容。

4、唱标报价后，由采购人依法组织的询价小组依照国有企业采购“公平、公正、择优”的基本原则，首先对报价供应商的法定代表人授权委托书、授权代表的有效身份证件、报价保证金及营业执照等进行资格性审查，审查未通过的其报价不予接受；报价文件的评审标准主要是：

1）价格的竞争性；

2）报价供应商综合实力；

3）同类产品销售业绩；

4）在温州市有完善的售后服务网点和提供服务保障能力；

5）提供的优惠条件（如付款条件、产品质量保证期等）并被询价小组确认；

6）货物交付使用日期符合采购人的要求；

7）合同条款对采购人的有利性。

通过以上几方面的综合评定，询价小组最后根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

5、评审时发现价格、数量有误，评审价将按下述原则修正：

5.1   报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5.2   对任何有缺漏项或货物的报价将被视为其费用已包含在总报价中。如成交，其报价不变。

6、实质上没有响应采购文件要求的报价将被拒绝。报价供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其报价成为实质上响应的报价。

7、所谓实质性响应的报价是指与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大的偏离。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于适用法律、税及关税等内容的偏离，将被认为是实质性上没有响应采购文件要求，其报价不予接受。报价人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留，从而使其报价成为实质上响应的报价。

8、询价小组对报价文件的判定，只依据报价文件内容本身，不依据报价后的任何外来证明。

9、评审过程中遇到特殊情况，由询价小组遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

10、报价文件的澄清

10.1  在评审期间，询价小组可以书面方式要求报价供应商对报价文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式并由报价供应商代表签署，但澄清内容不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。拒不按要求对其报价文件进行澄清，说明或补正的报价供应商，询价小组可以否决其报价。

10.2  经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，报价供应商则被认为是“没有实质性响应采购文件要求”，其报价文件不进入下一步评审。

11、未详尽事宜，遵照有关法律法规执行

三、较与评价。按采购文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的报价文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

四、决定成交供应商名单。询价小组对报价供应商进行综合评审后根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。采购人将根据询价小组的评审报告决定成交供应商。